Уличный спортивный комплекс

«Спортивный комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО 3»

Артикул: YSK82

Паспорт - инструкция по сборке

Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия.

Паспорт рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1 Место установки: на открытых уличных участках в местах массового отдыха людей.

1.2 Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен спортивный комплекс: СТО 71030909 – 005 – 2010, ГОСТ 15.009/ГОСТ 15.005

2. ТРАНСПОРТИРОВКА.

Спортивный комплекс транспортируется любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность. При погрузке, разгрузке и монтаже соблюдать меры предосторожности для обеспечения сохранности деталей.

3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

Хранить спортивный комплексы следует вертикально вдали от агрессивных сред и нагревательных приборов, при температуре от - 30° С до + 30° С.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКСА требованиям СТО 71030909-005-2009 при соблюдении покупателем требований настоящего руководства.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяца со дня реализации.

4.3 Гарантия не распространяется на:

изделия, поврежденные при перевозке покупателем;

изделия, поврежденные в результате вандализма или форс-мажорных обстоятельств;

изделия, для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте изделия, не имеющие в паспорте отметок об упаковывании, приёмке ОТК и продаже изделия естественный износ, происходящий в результате нормального использования

5. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1 Спортивный комплекс предназначен для возрастной группы от 14-и лет.

5.2 В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования в процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные визуальные осмотры спортивный комплекса с целью выявления повреждений, снижающих прочность несущих конструкций и опасных дефектов, являющихся результатом ненадлежащего использования, вандализма или прочих условий.

5.3 Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.

5.4 В процессе занятий не допускается нахождение людей в зоне безопасности.

5.5 Не рекомендуется приступать к занятиям без предварительной консультации с врачом.

5.6 Для обеспечения безопасности эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- Правила пользования и возрастные ограничения при пользовании СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКСОМ;

- Номера телефонов для сообщения службе эксплуатации о неисправности и поломке оборудования;

- Номера телефонов службы спасения, скорой помощи.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

Провести визуальный осмотр

Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

6.1 Необходимо проводить ежедневный визуальный осмотр, который включает:

Проверку надежности крепления к фундаменту несущей конструкции;

Проверку целостности конструкции, наличия всех элементов СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА;

Проверку узлов крепления. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

Проверку наличия защитных пластмассовых колпачков на крепёжных деталях.

Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС должен быть закрыт для пользования.

6.2 Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить функциональный осмотр. Функциональный осмотр включает:

Проверку устойчивости конструкции, прочность узлов крепления;

Проверку затяжки резьбовых соединений; при ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

Установку или замену пластмассовых колпачков, закрывающих резьбовые части.

Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА.

Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.

6.3 В целях предотвращения коррозии необходимо ежеквартально обрабатывать антикоррозионной смазкой:

- все видимые сварные швы;

- все видимые резьбовые соединения.

6.4 Проводить ежегодный основной осмотр.

6.5 В зимнее время зону безопасности СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА очищать от снега.

7. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ.

Торговое предприятие_______________________________________________

Продавец ______________________       Подпись ________________________

Дата «___» ________201_ г.

ВНИМАНИЕ!

Правильная и безопасная эксплуатация СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА гарантируется при соблюдении следующих условий:

Назначение ответственного лица за эксплуатацию СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА;

Регулярное выполнение требований вышеперечисленных регламентных мероприятий.

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем паспорте. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

Инструкция по сборке:

РАЗМЕТКА ПЛОЩАДИ

Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса:

Учет технического обслуживания

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, Ф.И.О. и подпись отв. лица |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте

| Наименование элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Организация, проводившая ремонт | Должность, Ф.И.О. и подпись отв. лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало ремонта | Конец ремонта |  |  |  |